МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Отчёт о выполнении лабораторной работы

«Скорость распространения волны»

Работу выполнили:

Блинов Пётр, Погосян Геворг,

Мельников Алексей, Варлевский Александр

- Оглавление

1.	Введение	3

2.	Теоретическая часть	4

2.1	Основные понятия	4

2.2	Экспериментальная установка	5

3.	Экспериментальная часть	7

3.1	Калибровка	7

3.2	Основные измерения	8

4.	Обработка результатов	10

5.	Выводы и результаты	11

Введение

Цель работы: исследование зависимости скорости распространения возмущений в воде от глубины канала.

Основные задачи:

- Проанализировать работу датчика открытия дверцы

- Провести калибровку показаний АЦП для 5 разных значений уровня воды (20мм, 40мм, 60мм, 80мм и 100мм)

- Оценить частоту дискретизации АЦП

- Провести серию измерений скорости волны для 5 разных уровней воды

Оборудование: контейнер для воды с открывающейся дверцей, АЦП, электрическая схема измерений, 2 электрода, схема датчика открывания дверцы

Теоретическая часть

Основные понятия

Исследование скорости распространения волны на поверхности воды проводится в рамках теории «мелкой воды». Данное приближение применяется для описания течения жидкости в условиях, когда:

- Глубина жидкости h в каждом сечении канала много меньше характерной длины волны или длины самого канала (h≪λ).

- Вертикальная составляющая скорости жидкости пренебрежимо мала по сравнению с горизонтальной составляющей.

- Изменение параметров течения (глубины и скорости) вдоль канала происходит на расстояниях, значительно превышающих глубину жидкости.

Эти условия позволяют упростить полную систему уравнений гидродинамики, пренебрегая вертикальными ускорениями и считая распределение давления по глубине — гидростатическим. В таком приближении течение становится квазиодномерным, и его состояние полностью описывается двумя величинами: локальной глубиной h(x,t) и средней по глубине горизонтальной скоростью u(x,t).

Рассмотрим распространение малого длинноволнового возмущения на фоне покоящейся жидкости постоянной глубины h0​. Представим все переменные в виде суммы невозмущённого значения и малой добавки:

h(x,t)=h0+η(x,t), ∣η∣≪h0
u(x,t)=0+u′(x,t), ∣u′∣≪c0

где η(x,t) — отклонение поверхности воды от равновесия, а u′(x,t) — вызванная возмущением скорость.

Уравнения мелкой воды (Сен-Венана) для канала постоянной ширины:

∂h∂t+∂hu∂x=0,

∂u∂t+u∂u∂x+g∂h∂x=0

Подставив в них h0, η, u′, получим:

∂h0+η∂t+∂∂xh0+ηu'=0.

∂u'∂t+u'∂u'∂x+g∂h0+η∂x=0.

Производная константы равна 0, произведение ηu′ даёт 2 порядок малости, получаем следующую систему:

∂η∂t+h0∂u'∂x=0,  ∂u'∂t+g∂η∂x=0.

Продифференцировав 1 по t и подставив в него 2, получим: ∂2η∂t2=gh0∂2η∂x2

Это волновое уравнение, значит, gh0=с2, где с-фазовая скорость волны.

Тогда с=gh, ⇒lnc=12lng+12lnh

Экспериментальная установка

Электрическая схема контроля состояния дверцы включает в себя геркон, магнит, соединительные провода и макетную плату. Геркон – это сокращение от «герметизированный магнитоуправляемый контакт», то есть контакт, который замыкается при приближении магнита. Таким образом при закрытой дверце геркон соединён с магнитом и пропускает ток, а при открытой дверце- нет (Рисунок 1)

Рисунок 1: Схема датчика открытия дверцы

Электрическая схема измерений в экспериментальной установке основана на электропроводности водопроводной воды. В отличие от дистиллированной воды, которая является диэлектриком, водопроводная вода содержит примеси, из-за которых в воде имеется достаточное количество ионов для протекания тока. Если в такую ионизированную воду поместить два металлических не соприкасающихся электрода, то сопротивление между ними будет пропорционально площади смоченной поверхности. Само по себе меняющееся сопротивление не является удобным для подключения к АЦП сигналом, потому что подавляющее большинство АЦП измеряют именно напряжение. Чтобы использовать электроды, как датчик уровня воды, нужно доработать электрическую схему так, чтобы выходным сигналом стало напряжение, зависящее от сопротивления. В нашем случае схема измерений включает в себя электроды и электрическую схему (Рисунок 2), собранную на макетной плате, и запитанную от блока питания, подсоединенного к сети

Рисунок 2: Схема измерения уровня воды

Представленная схема позволяет на электроды, опущенные в жидкость, подать переменное напряжение. Амплитуда установившихся колебаний зависит от сопротивления между электродами и ёмкости конденсатора, которое формируется также электродами.

Экспериментальная часть

Калибровка

Для проведения дальнейшего эксперимента было необходимо откалибровать значения АЦП при разных уровнях жидкости. Для этого необходимо при закрытой дверце получить показания АЦП для нескольких высот: 20мм, 40мм, 60мм, 80мм, 100мм. Также в процессе калибровки мы измерили время между двумя соседними показаниями, что дало оценку для частоты дискретизации ÷ 2×103 Гц.

При проведении основной части эксперимента мы столкнулись с проблемой: данные АЦП в начале измерений сильно отличались от данных АЦП при калибровке. В связи с этим график калибровки был построен именно исходя из усреднённых начальных 100 точек (Рисунок 3)

Рисунок 3: график калибровки

Основные измерения

Были проведены 5 измерений скорости для тех же значений высот, что и при калибровке. Ниже представлены графики зависимостей уровня воды от времени для 5 начальных высот.

Рисунок 4

Рисунок 5

Рисунок 6

Рисунок 7

Рисунок 8

Из графиков видно, что при первых 2 измерениях дверца была открыта достаточно быстро (график больше похож на ломаную), в то время как на остальных зависимость представляет из себя гладкую функцию, что, скорее всего, связано с более долгим открытием дверцы.

Обработка результатов

Учитывая расстояние от электродов до дверцы ≈125см, для разных начальных уровней воды получаем следующие значения c:

| h0, мм | τ, с | с, см/с |
| --- | --- | --- |
| 20 | 2.99 | 41.81 |
| 40 | 1.96 | 63.78 |
| 60 | 1.45 | 86.21 |
| 80 | 1.23 | 101.63 |
| 100 | 1.03 | 121.36 |

Таблица 1: значения скоростей

Ниже по этим данным приведён график зависимости ln(c) от ln(h):

Рисунок 9

Как мы можем наблюдать из графика, расчёты слабо согласуются с теорией. Первые 3 точки действительно лежат близко к теоретической кривой, остальные значения достаточно сильно выбиваются, и образуют зависимость ближе к линейной, чем к корневой. Это может быть вызвано как долгим открыванием дверцы (Рис6, Рис7, Рис8), так и проблемами самой модели приближения.

Выводы и результаты

- Частота дискретизации АЦП составила порядка 103 Гц, что обеспечило достаточную точность временных измерений.

- экспериментальные данные демонстрируют пропорциональность скорости монотонно возрастающей степенной функции от глубины, что согласуется с физической сущностью явления, описываемого теорией мелкой воды.

- Исследована зависимость скорости распространения волны от глубины канала. Получена эмпирическая зависимость в логарифмических координатах: ln(c)=3.26+0.66⋅ln(h)

- Данные эксперимента расходятся с теорией. По нашему мнению, расхождения связано с двумя факторами: менее резким открытием дверцы начиная с 3го эксперимента(что видно из Рисунка 6, Рисунка 7, Рисунка 8), что могло привести к расхождениям с графиком, начиная с 60мм, что и видно на Рисунке 9; или же  несоответствием установки модели мелкой воды при больших значениях h(80мм, 100мм)